Ścinawa 28.08.2023

"REMONT KOŚCIOŁA - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie pl. Kościelny 5, 59-330 Ścinawa"

Przedmiar robót : „Remont ścian wnętrza kościoła „

| Nr 1 | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena / Wart. jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys |  | Kościół |  |  |  |  |
| I. | Część | Remont wewnątrz |  |  |  | Wartość netto |
| 1 | Rozdział | Remont |  |  |  |  |
| 1.1 | Grupa | Roboty zabezpieczające |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Element | Element |  |  |  |  |
| 1 | KNR AT 5/1652/3 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 20 m | m2 | 2 398,95 |  |  |
| 2 | KNR AT 26/103/2 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią - część niższa | m2 | 200,30 |  |  |
| 4 | KNR AT 26/103/2 | Zabezpieczenie okien i drzwi folią - część wyższa | m2 | 186,96 |  |  |
| 5 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 0 | Czas pracy rusztowań grupy 1 | r-g | 1 964,53 |  |  |
| 6 | KNR AT 30/403/4 | Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań | m2 | 2 105,25 |  |  |
| 1.2 | Grupa | Ściana |  |  |  |  |
| II | Element | Element |  |  |  |  |
| 7 | KNR AT 26/301/1 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża | m2 | 2 800,00 |  |  |
| 8 | KNR AT-40 0105-06 + KNR AT-40 0105-07 | Uzupełnienie ubytków do 3 cm powierzchni betonowej drobnoziarnistą jednoskładnikową szpachlówką z dodatkiem tworzyw sztucznych i spoiwem cementowym. | m2 | 3,03 |  |  |
| 9 | KNR AT 26/303/4 | Malowanie tynków renowacyjnych - gruntowanie powierzchni | m2 | 2 800,00 |  |  |
| 10 | KNR AT 26/201/6 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku | m2 | 2 800,00 |  |  |
| 11 | KNR AT 26/303/2 | Malowanie tynków renowacyjnych jednokrotnie - malowanie nawierzchniową farbą zolowo–krzemianową. | m2 | 2 800,00 |  |  |
| 1.3 | Grupa | Gzymsy i detale architektoniczne |  |  |  |  |
| III | Element | Gzymsy i detale architektoniczne |  |  |  |  |
| 12 | KNR AT 26/301/1 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża | m2 | 68,00 |  |  |
| 13 | TZKNBK VIII 05-161 | Rekonstrukcja głębokich ubytków gzymsów (2-3 cm) metodami z narzutu i ciągnioną zaprawą sztukatorską. | m2 | 68,00 |  |  |
| 14 | KNR AT 26/301/1 | Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża | m2 | 68,00 |  |  |
| 15 | TZKNBK VIII 01-22 | Utrwalenie powierzchniowe zaprawą mineralna - grubość warstwy 2 mm | m2 | 68,00 |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  | Wartość brutto |